Arduino 电报译码 以及 自动发报

LHW

操作界面

主菜单

自动译码

自动发报

设置界面

设置采样深度

自适应传输速率以及译码

传输速率:

M /--/

M和O的电码

O /---/

↓下图为MO的电码片段

M                          O

LL   HL   LS   HL    LL     HL   LS   HL   LS   HL    LL

然后我们根据信号的高低电平和长短情况把信号进行分类:

|  | 高电平 H | 低电平 L |
| --- | --- | --- |
| 长 L | HL 2 | LL |
| 短 S | HS 1 | LS 0 |

由图可见字母M是由 LL  HL  LS  HL 组成，我们要译码首先要知道电码点和划的间隔，这个通过一个算法可以做到实时计算。

我们把采样到的数据放到一个128长度的缓存中，并且用实时采样数据进行覆盖，在一段无信号的时间后检测到信号视为信号开始，当信号停止后开始译码。

译码会对比码库，找到相同就是了。

在译码界面可以通过上下键调节过滤阀值

低于过滤线的信号会被忽略，建议事先用外部电路处理信号

如果中途速率有较大改变可以按A键重置参数，重新计算发送间隔

自动发报

这个过程是译码的相反过程，首先有一个输入框长度为21，用户选择Edit Text后可以通过上下键选择合法字符，左右键移动光标，输入完成A键退出。

当A键按下”TX”或”Continuous TX”后进行发报，程序会在码库中查询输入框的第N个位置对应的电码，随后码库会给出1和2,  前者代表点，后者代表划。

完成查询会让对应引脚输出信号，就这样很简单。

设置

第一个是设置采样深度

第二个设置是否开始蜂鸣器

当然，更好的采样深度是

会付出采样率的代价

建议配合外部电路处理信号

高

电路图

扬声器正       ===>9 
扬声器负       ===>11
红色LED        ===>5
蓝色LED        ===>6
绿色LED        ===>7        (由于Atmega328p 少了一个PWM的缘故 绿色led无法调亮度)
上键            ===>17 A3
下键            ===>2
左键            ===>15 A1
右键            ===>3
A键            ===>4
B键           ===>16 A2
OLED_SCL      ===>19 A5
OLED_SDA     ===>18 A4

UNO如何通过编译

所需要的库文件:
Arduboy2      GITHUB: https://github.com/harbaum/Arduboy2
 ArduboyTones GITHUB: https://github.com/harbaum/ArduboyTones

如何安装库文件：把库文件解压在Arduino IDE安装目录下的libraries文件夹，并重启Arduino IDE 这时候推箱子游戏可以正常编译

这个和真正的ARDUBOY有什么不同：
真正的ARDUBOY采用Arduino leonardo 使用的是ATmega32u4处理器
而这个采用的是UNO或NANO 使用的是ATmega328 处理器

|  | ATmega328 | ATmega32u4 |
| --- | --- | --- |
| 运行频率 | 16 Mhz | 16 Mhz |
| RAM | 2 KB | 2.5 KB |
| Flash | 32 KB | 32 KB |
| EEPROM | 1 KB | 1 KB |

很显然，通过对比，我们不难发现 ATmega328 的RAM少了0.5 KB,这会导致一些游戏无法运行

由于RAM不足 所以很多游戏运行不了，使用的芯片不一样 一些游戏需要的库会不兼容，进而无法运行相关Arduboy的程序

完整代码

/*=========================================================

LHW开发

邮箱:1281702594@qq.com

采用CC协议 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/cn/

不得用于毕业设计 比赛 以及其他盈利行为，程序修改后需要以CC协议发布

提示：有个小彩蛋

=========================================================*/

#include <Arduboy2.h>

Arduboy2 arduboy;

BeepPin1 beep;

#include <EEPROM.h>

/*EEPROM:

0    1    2    3    4    5    6    7    8

43   52   41   43  ADCMod

*/

/*=========================================================

位图

=========================================================*/

//const uint8_t BootA[] PROGMEM = {};

const uint8_t SC[] PROGMEM = {0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x3f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfc, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x3f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf3, 0xfc, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe1, 0xfc, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc0, 0xfc, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc0, 0xfc, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe1, 0xfc, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf3, 0xfc, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x07, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x80, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};

const uint8_t KB[] PROGMEM = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0xfe, 0x1c, 0x3c, 0x38, 0x70, 0xf0, 0xe1, 0xfe, 0xfe, 0x1c, 0x18, 0x38, 0x70, 0x60, 0xe1, 0xfe, 0xfe, 0x1c, 0x18, 0x38, 0x70, 0x60, 0xe1, 0xfe, 0xfe, 0x1c, 0x18, 0x38, 0x70, 0x60, 0xe1, 0xfe, 0xfe, 0x1c, 0x38, 0x38, 0x70, 0x70, 0xe1, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0xff, 0x87, 0x87, 0x0e, 0x0e, 0x1c, 0x3f, 0xfe, 0xff, 0x83, 0x07, 0x0e, 0x0e, 0x1c, 0x1f, 0xfe, 0xff, 0x83, 0x07, 0x0e, 0x0e, 0x1c, 0x1f, 0xfe, 0xff, 0x83, 0x07, 0x0e, 0x0e, 0x1c, 0x1f, 0xfe, 0xff, 0x87, 0x87, 0x0e, 0x1e, 0x1c, 0x3f, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xfe, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xfe, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xfe, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xfe, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};

const uint8_t Kdel[] PROGMEM = {0x1F, 0x23, 0x57, 0x8B, 0x97, 0x43, 0x23, 0x1F};

const uint8_t Kok[] PROGMEM = {0x3C, 0x42, 0x81, 0x85, 0xA9, 0x91, 0x42, 0x3C};

const uint8_t Kup[] PROGMEM = {0x18, 0x3C, 0x7E, 0xDB, 0x99, 0x18, 0x18, 0x18};

/*=========================================================

变量

=========================================================*/

#define RxPin A0 //RX

#define TxPin 13 //TX

bool SOF;  //声音

byte ADCMod = 0; //4-0 8-1 16-2 32-3 128-4 设置采样深度

byte ROOM = 0; //场景号 主菜单-0 RX界面-1 自定义TX-2 随机TX-3 设置-4 ADC设置-5

byte CB = 0; //按键选择返回值

byte TFL = 21; //过滤掉的电平 用于过滤干扰  ROOM-2 中 表示发送状态

byte Buffer[128]; //记录波形

int ML, MS; //最长最短间隔

byte DT;//刷新画面间隔 单位 程序周期

byte JF;//跳帧

bool EL = false; //ROOM-1:电平情况 ROOM-2:是否编辑文本

bool NEL = false; //现在电平情况  ROOM-2 为TX状态

long CIT1, CIT2; //开始和上一次时间

int CILTF = 10; //这个值由ML与LS决定  ROOM-2为发送进度

int DTO = 90; //接收超时    在TX模式中为最低间隔延迟

byte DTT[5]; //缓存的数据表 0代表在点的间隔低电平 1代表点 2代表划

byte DTL = 255; //缓存写入的位置 255代为禁用 也就是说没信号   在ROOM-2代表是否连续发信

//码库

const int MH[36] PROGMEM = {

12222,

11222,

11122,

11112,

11111,

21111,

22111,

22211,

22221,

22222,

12000,

21110,

21210,

21100,

10000,

11210,

22100,

11110,

11000,

12220,

21200,

12110,

22000,

21000,

22200,

12210,

22120,

12100,

11100,

20000,

11200,

11120,

12200,

21120,

21220,

22110

};

const byte ME[36] PROGMEM = {

49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 48, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,

};  //字码库对应ascii

byte TmpString[21]; //接收数据缓存显示区

byte EGG[10] = {74, 73, 78, 71, 74, 85, 67, 65, 84, 83};   //哈哈，我才不会告诉你这是什么，或许可以发送来看看？

const unsigned char EggBmp[] PROGMEM = {0xd0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe8, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x01, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe4, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf2, 0x00, 0x01, 0x20, 0x00, 0x00, 0x05, 0xf8, 0x00, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf9, 0x00, 0x01, 0x10, 0x00, 0x00, 0x0b, 0xf8, 0x00, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0xc0, 0x01, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x13, 0xf8, 0x01, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x20, 0x01, 0x03, 0x00, 0x00, 0x27, 0xf8, 0x00, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x18, 0x01, 0x00, 0xe1, 0x80, 0x47, 0xf8, 0x00, 0x77, 0x80, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x04, 0x01, 0x00, 0x10, 0xc0, 0x8f, 0xf8, 0x00, 0x7f, 0xc0, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x82, 0x00, 0x80, 0x06, 0x21, 0x0f, 0xf8, 0x01, 0xff, 0xc0, 0x00, 0x3c, 0x04, 0x00, 0x00, 0xff, 0xc1, 0x9f, 0xc0, 0x02, 0x26, 0x1f, 0xf8, 0x0f, 0xfc, 0x00, 0x70, 0x3c, 0x06, 0x00, 0x00, 0xff, 0xc0, 0x60, 0x30, 0x00, 0x28, 0x1f, 0xf8, 0x3f, 0xc0, 0x01, 0xf0, 0x3c, 0x07, 0x01, 0x00, 0xff, 0xe3, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x3f, 0xf8, 0x7f, 0x3c, 0x07, 0xf0, 0x1c, 0x07, 0xc3, 0x80, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x7f, 0xf8, 0x38, 0x7e, 0x04, 0xe0, 0x1c, 0x07, 0xe3, 0x00, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x7f, 0xf8, 0x00, 0xfe, 0x04, 0xe0, 0x7c, 0x67, 0xf7, 0xc0, 0xfe, 0x7f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xf8, 0x01, 0xff, 0x0d, 0xe3, 0x3c, 0x2f, 0xff, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xf0, 0x01, 0xce, 0x07, 0xc3, 0xbc, 0x3f, 0xb5, 0x80, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0xf0, 0x03, 0x8e, 0x07, 0xd3, 0xbc, 0x3d, 0xb0, 0x00, 0x7f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0xf0, 0x01, 0x9e, 0x06, 0x7b, 0xbc, 0x78, 0x8f, 0x80, 0x7f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xf0, 0x01, 0xfc, 0x06, 0x7f, 0xbc, 0xfc, 0x03, 0xc0, 0x7f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xf0, 0x01, 0xfc, 0x07, 0xf3, 0xfd, 0xfc, 0x83, 0x00, 0x7f, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xf0, 0x00, 0xf2, 0x07, 0xe0, 0x7f, 0x8d, 0x63, 0x60, 0x7f, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xf0, 0x00, 0x33, 0x07, 0xf8, 0x7e, 0x1c, 0xd3, 0xa0, 0x7f, 0xf7, 0xfc, 0x00, 0x03, 0xfe, 0x7f, 0xe0, 0x00, 0x31, 0x8d, 0xb8, 0x7c, 0x3c, 0xc3, 0x60, 0x7f, 0xff, 0xff, 0x80, 0x0f, 0xff, 0xbf, 0xe0, 0x02, 0x31, 0xff, 0xb8, 0xf8, 0x6c, 0x45, 0x00, 0x7f, 0xef, 0xff, 0xc0, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x0e, 0x31, 0xf9, 0xf0, 0xf8, 0x0c, 0x7e, 0xc0, 0x7f, 0xc7, 0xff, 0xc0, 0x1f, 0xff, 0xbf, 0xe0, 0x1e, 0x31, 0xf8, 0xe0, 0xf8, 0x1c, 0x7d, 0x80, 0x7f, 0xc3, 0xff, 0x80, 0x1f, 0xfe, 0x1f, 0xe0, 0x3e, 0x30, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x00, 0x3b, 0x00, 0x7f, 0x80, 0x07, 0x00, 0x0f, 0x00, 0x1f, 0xc0, 0x7c, 0x70, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0x80, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xc0, 0x0c, 0x30, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0x03, 0x7c, 0x00, 0x01, 0xfe, 0x0f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x06, 0xde, 0x00, 0x06, 0xfb, 0x07, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1e, 0x0c, 0xcf, 0x00, 0x0e, 0x79, 0x83, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x18, 0xff, 0x80, 0x07, 0xfc, 0xc3, 0x03, 0xba, 0x4e, 0xe9, 0x31, 0x9d, 0xc3, 0x19, 0xb0, 0x04, 0x19, 0xfd, 0x00, 0x17, 0xec, 0xc1, 0x01, 0x13, 0x50, 0x49, 0x4a, 0x4a, 0x04, 0xa5, 0x50, 0x08, 0x18, 0xbf, 0x00, 0x07, 0xfc, 0xc0, 0x81, 0x13, 0x56, 0x49, 0x43, 0xc9, 0x84, 0x25, 0x50, 0x08, 0x0c, 0x9b, 0x47, 0x16, 0xe9, 0x80, 0x81, 0x12, 0xd2, 0x49, 0x4a, 0x48, 0x44, 0xa5, 0x50, 0x08, 0x06, 0x82, 0x05, 0x0a, 0x09, 0x81, 0x03, 0x3a, 0x4e, 0xc6, 0x32, 0x4b, 0x93, 0x19, 0x50, 0x04, 0x03, 0x3d, 0x07, 0x05, 0xb2, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x02, 0x01, 0xc0, 0x02, 0x00, 0x00, 0x06, 0x01, 0xe4, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x77, 0xf8, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xe7, 0x04, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xf8, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x40, 0x41, 0x04, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xf0, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x08, 0x0f, 0xfc, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x7f, 0xf0, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0xff, 0xc1, 0x0c, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x7f, 0xf0, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x31, 0x03, 0x8c, 0x09, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x3f, 0xe0, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x32, 0x03, 0x54, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x18, 0x10, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x1e, 0x05, 0x54, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x10, 0x08, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x01, 0x44, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x40, 0x04, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x39, 0x81, 0x5c, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x81, 0x16, 0x02, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x81, 0x0c, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf2, 0x10, 0x02, 0x62, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x40, 0x20, 0x01, 0x84, 0x00, 0x7f, 0xc0, 0x20, 0x08, 0x02, 0x10, 0xff, 0xe2, 0x24, 0x00, 0x1f, 0xfc, 0x20, 0x00, 0xff, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x20, 0x18, 0x0f, 0xfe, 0x04, 0x07, 0xfe, 0x00, 0x3f, 0xf0, 0x20, 0x00, 0xff, 0xe0, 0x0c, 0x07, 0xff, 0x7f, 0xc7, 0xf8, 0x04, 0x06, 0x24, 0x00, 0xff, 0xf0, 0x1e, 0x40, 0xff, 0xf8, 0x0c, 0x00, 0x20, 0x40, 0xcf, 0x18, 0x0e, 0x07, 0xfe, 0x01, 0xff, 0xf0, 0x10, 0x20, 0x3f, 0xf8, 0xff, 0xe0, 0x60, 0x40, 0xc7, 0xfe, 0x0f, 0x8e, 0x00, 0x01, 0xff, 0xf4, 0x10, 0x00, 0x3f, 0xfc, 0x0e, 0x00, 0xe0, 0x7f, 0xc7, 0xfe, 0x36, 0xcf, 0xfe, 0x03, 0xff, 0xe4, 0x10, 0x00, 0x3f, 0xfc, 0x0e, 0x01, 0xa0, 0x40, 0xc7, 0x90, 0x26, 0x42, 0x64, 0x03, 0xff, 0xe0, 0x0d, 0x80, 0x9f, 0xfc, 0x1b, 0x03, 0x20, 0x40, 0xcf, 0xfe, 0xc6, 0x46, 0x7e, 0x03, 0xff, 0xf2, 0x07, 0x80, 0x9f, 0xfc, 0x31, 0x8e, 0x20, 0x40, 0xc3, 0xc4, 0x06, 0x03, 0xe4, 0x01, 0xff, 0xf2, 0x0c, 0xc1, 0x3f, 0xfc, 0x60, 0xe0, 0x60, 0x7f, 0xc7, 0xfe, 0x06, 0x07, 0x7e, 0x01, 0xff, 0xf1, 0xff, 0xfe, 0x3f, 0xfc, 0xc0, 0x40, 0x60, 0x40, 0xc2, 0x64, 0x06, 0x02, 0x64, 0x00, 0xff, 0xf0, 0x7f, 0xf4, 0x3f, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xfc, 0xfb, 0xf8, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};

byte EGGN;//彩蛋计数

/*====================================================================

软重启函数

====================================================================*/

void(* resetFunc) (void) = 0; //制造重启命令

/*=========================================================

只循环一次

=========================================================*/

void setup()

{

arduboy.boot();

arduboy.setFrameRate(30);

beep.begin();

Serial.begin(115200);   //初始化串口比特率

pinMode(RxPin, INPUT); //初始化RXpin口

byte ERC = 0; //EEProm Check

//检查EEPROM

for (int i = 0; i < 4; i++) {

ERC = EEPROM.read(i) + ERC;

}

if (ERC != 179) {

arduboy.clear();

arduboy.println(F("initialize the EEPROM"));

arduboy.print(ERC);

arduboy.display();

delay(1500);

//初始化EEPROM

for (int i = 0 ; i < EEPROM.length() ; i++) {

EEPROM.write(i, 0);

}

EEPROM.write(0, 43);

EEPROM.write(1, 52);

EEPROM.write(2, 41);

EEPROM.write(3, 43);

EEPROM.write(4, 0); //ADCMod   ADC采样深度

EEPROM.write(5, 1); //SOF      声音

ERC = 0;

for (int i = 0; i < 7; i++) {

ERC = EEPROM.read(i) + ERC;

}

if (ERC != 0) resetFunc();

else arduboy.println(F("EEPROM writing error"));

arduboy.display();

delay(1500);

}

ADCMod = EEPROM.read(4); //读取ADCMod设置

SOF = EEPROM.read(5); //读取声音设置

ADCSET();

}

/*=========================================================

不停循环

=========================================================*/

void loop()

{

if (SOF == true) arduboy.audio.on();

else arduboy.audio.off();

key(); //按键检测

if (ROOM == 0) JF = 0;

else if (ROOM == 1) {

JF = 2;

sampling(); //采样

Minterval(); //计算间隔

}

if (DT == JF ) { //跳帧节约系统资源

Draw();

DT = 0;

} else {

DT++;

}

}

/*=========================================================

按键检测

=========================================================*/

void key()

{

if ((arduboy.pressed(A_BUTTON))) {

if (ROOM == 0) {

ROOM = CB + 1;

CB = 0;

} else if (ROOM == 4) {

if (CB == 0) {

//ADC设置

CB = ADCMod;

ROOM = 6;

}

if (CB == 1) {

//SOF设置

SOF = !SOF;

EEPROM.write(5, SOF);

}

} else if (ROOM == 2) {

if (CB == 0 && EL == false) EL = true;

else if (CB == 2 && EL == false) {

NEL = !NEL;

CILTF = 0;

DTL = 0;

} else if (CB == 3 && EL == false) {

NEL = !NEL;

CILTF = 0;

DTL = 255;

}

else if (EL == true) {

EL = false;//退出编辑模式

CB = 0;

}

} else if (ROOM == 1) {

ML = 0;

MS = 0;

}

delay(100);

}

if ((arduboy.pressed(B_BUTTON))) {

if (ROOM == 1 || ROOM == 4 || ROOM == 2 || ROOM == 5) resetFunc();

if (ROOM == 6) {

ADCMod = CB;

EEPROM.write(4, ADCMod);

CB = 0;

ROOM = 4;

}

delay(200);

}

if ((arduboy.pressed(LEFT_BUTTON)) ) {

if (ROOM == 2 && CB > 0 && EL == true) {

CB--;

delay(200);

} else if (ROOM == 2 && CB == 1 && DTO > 10) DTO--;

}

if ((arduboy.pressed(RIGHT_BUTTON)) ) {

if (ROOM == 2 && CB < 20 && EL == true) {

CB++;

delay(200);

} else if (ROOM == 2 && CB == 1 && DTO < 2999 ) DTO++;

}

if ((arduboy.pressed(UP_BUTTON)) ) {

if (ROOM == 0 && CB > 0 || ROOM == 2 && CB > 0 && EL == false || ROOM == 4 && CB > 0 || ROOM == 6 && CB > 0) {

CB--;

delay(50);

}

if (ROOM == 1 && (TFL < 31)) TFL++;

if (ROOM == 2 && EL == true) {

if (TmpString[CB] < 48 || TmpString[CB] > 57 && TmpString[CB] < 65 && TmpString[CB] > 90) TmpString[CB] = 48;

TmpString[CB]++;

if (TmpString[CB] == 58) TmpString[CB] = 65;

else if (TmpString[CB] == 91) TmpString[CB] = 32;

else if (TmpString[CB] == 32) TmpString[CB] = 32;

delay(100);

}

}

if ((arduboy.pressed(DOWN_BUTTON))) {

if (ROOM == 0 && CB < 4 || ROOM == 4 && CB < 1 || ROOM == 6 && CB < 4 || ROOM == 2 && CB < 3 && EL == false)  {

CB++;

delay(50);

}

if (ROOM == 1 && (TFL > 0)) TFL--;

if (ROOM == 2 && EL == true) {

if (TmpString[CB] < 48 || TmpString[CB] > 57 && TmpString[CB] < 65 && TmpString[CB] > 90) TmpString[CB] = 32;

TmpString[CB]--;

if (TmpString[CB] == 31) TmpString[CB] = 90;

else if (TmpString[CB] == 47) TmpString[CB] = 32;

else if (TmpString[CB] == 64) TmpString[CB] = 57;

delay(100);

}

}

}

/*=========================================================

显示

=========================================================*/

void Draw()

{

arduboy.clear();

if (ROOM == 0) {

arduboy.print(F("> MENU"));

arduboy.setCursor(8, 16);

arduboy.println(F("1.RX"));

arduboy.setCursor(8, 24);

arduboy.println(F("2.TX Custom content"));

arduboy.setCursor(8, 32);

arduboy.println(F("3.TEST TOOLS"));

arduboy.setCursor(8, 40);

arduboy.println(F("4.SET"));

arduboy.setCursor(8, 48);

arduboy.println(F("5.ABOUT"));

//显示选择

arduboy.setCursor(0, 8 * (CB + 2));

arduboy.println(F("*"));

}

if (ROOM == 1) {

DrawWav();  //显示波形

arduboy.setCursor(0, 0);

for (int i = 0; i < 21; i++) {

arduboy.print(char(TmpString[i]));

}

arduboy.setCursor(0, 8);

arduboy.print(F("ML:"));

arduboy.print(ML);

arduboy.setCursor(64, 8);

arduboy.print(F("MS:"));

arduboy.print(MS);

arduboy.setCursor(0, 20);

arduboy.print(F("RX:"));

if (DTL != 255) arduboy.print(DTL);

else arduboy.print(F("N/A"));

arduboy.setCursor(64, 20);

arduboy.print(F("DTT:"));

for (int i = 0; i < 5; i++) {

arduboy.print(DTT[i]);

}

for (int i = 0; i < 10; i++) {    //增加气氛...我知道这注释很扯...管他的

if (TmpString[i + 11] == EGG[i]) {

EGGN++;

} else EGGN = 0;

}

if (EGGN == 10) VEGG();

}

if (ROOM == 2) {

if (NEL == true) {

pinMode(TxPin, OUTPUT); //初始化TXpin口

for (byte i = 0; i < 36; i++) {    //匹配数据库信号

if (byte(pgm_read_word_near(&ME[i])) == byte(TmpString[CILTF])) {

String TXT = String(pgm_read_word_near(&MH[i]));

for (byte I = 0; I < 5; I++) {

if (char(TXT[I]) == 49) {

digitalWrite(TxPin, HIGH);

beep.tone(440);

delay(DTO);

} else  if (char(TXT[I]) == 50) {

digitalWrite(TxPin, HIGH);

beep.tone(440);

delay(DTO * 3);

}

digitalWrite(TxPin, LOW);  //间隔信号

beep.noTone();

delay(DTO);

}

}

}

delay(DTO * 3);

CILTF++;

if (CILTF >= 21) {

if (DTL != 255) NEL = !NEL;

CILTF = 0;

};

}

arduboy.println(F(">TX"));

arduboy.drawRect(0, 12, 128, 16, 1);

arduboy.setCursor(48, 8);

arduboy.println(F("Text"));

arduboy.setCursor(1, 16);

for (int i = 0; i < 21; i++) {

arduboy.print(char(TmpString[i]));

}

arduboy.setCursor(8, 32);

arduboy.print(F("Edit Text"));

arduboy.setCursor(8, 40);

arduboy.print(F("Delay "));

arduboy.print(DTO);

arduboy.print(F("ms"));

arduboy.drawLine(96, 44, 126, 44, 1); //横线

arduboy.drawLine(96, 40, 96, 48, 1); //左侧竖线

arduboy.drawLine(127, 40, 127, 48, 1); //右侧竖线

arduboy.fillRect(96, 42, map(DTO, 10, 3000, 0, 32), 5, 1);

arduboy.setCursor(8, 48);

arduboy.print(F("TX "));

arduboy.print(NEL);

arduboy.setCursor(8, 56);

arduboy.print(F("continuous TX"));

//发信

//显示选择

if (EL == false) {

arduboy.setCursor(0, 8 * (CB + 4));

arduboy.println(F("*"));

if (NEL == true) {

arduboy.setCursor(6 * CILTF + 1, 24);  //在编辑栏左右移动

arduboy.println(F("*"));

}

} else {

arduboy.setCursor(6 * CB + 1, 24);  //在编辑栏左右移动

arduboy.println(F("*"));

}

}

if (ROOM == 3) {

DIAGNOSTIC();

}

if (ROOM == 4) {

arduboy.print(F("> SET"));

arduboy.setCursor(8, 16);

arduboy.println(F("1.ADC"));

arduboy.setCursor(8, 24);

arduboy.print(F("1.Sound   "));

arduboy.print(SOF);

//显示选择

arduboy.setCursor(0, 8 * (CB + 2));

arduboy.println(F("*"));

}

if (ROOM == 5) {

arduboy.println(F("> ABOUT"));

arduboy.println();

arduboy.println(F("LHW programming"));

arduboy.println(F("The program adopts CC"));

arduboy.println(F(" open source protocol"));

arduboy.println(F("E-M:1281702594@qq.com"));

arduboy.println(F("Version beta2.1"));

arduboy.println(F("Press the B key"));

}

if (ROOM == 6) {

arduboy.print(F("> ADC"));

arduboy.setCursor(8, 16);

arduboy.println(F("4   BIT"));

arduboy.setCursor(8, 24);

arduboy.println(F("8   BIT"));

arduboy.setCursor(8, 32);

arduboy.println(F("16  BIT"));

arduboy.setCursor(8, 40);

arduboy.println(F("32  BIT"));

arduboy.setCursor(8, 48);

arduboy.println(F("128 BIT"));

//显示选择

arduboy.setCursor(0, 8 * (CB + 2));

arduboy.println(F("*"));

}

if (ROOM == 4 || ROOM == 6) {

arduboy.setCursor(0, 56);

arduboy.println(F("Press \"B\" to Back"));

}

arduboy.display();

}

/*=========================================================

VEGG

=========================================================*/

void VEGG()

{

arduboy.clear();

arduboy.drawSlowXYBitmap(0, 0, EggBmp, 128, 64, 1);

arduboy.display();

while (1) {}

}

/*=========================================================

清除数据缓冲

=========================================================*/

void CM()

{

for (int i = 0; i < 5; i++) DTT[i] = 0;

}

/*=========================================================

译码

=========================================================*/

void translation()

{

if (CIT2 >= ML - CILTF && CIT2 <= ML + CILTF && ML != 0 && EL == true) {

//合法数据 写入缓存

DTT[DTL] = 2;

DTL++;

} else {

if (CIT2 >= MS - CILTF && CIT2 <= MS + CILTF && MS != 0 && EL == true) {

//合法数据 写入缓存

DTT[DTL] = 1;

DTL++;

} /*else {

if (CIT2 >= MS - CILTF && CIT2 <= MS + CILTF && MS != 0 && EL == false) {

//合法数据 写入缓存

DTT[DTL] = 0;

DTL++;

}

}*/

}

TOStr(); //超时合并字符串

}

/*=========================================================

超时合并字符串

=========================================================*/

void TOStr()

{

if (( millis() / 10.0) >= CIT1 + DTO || DTL > 4 ) { //译码时间超时 确认不在有数据 数据合并

//数据接收完成 查询数据库

String TXT;

for (int i = 0; i < 5; i++) {   //把接收区缓存合成字符串

TXT = TXT + DTT[i];

}

for (int i = 0; i < 36; i++) {    //匹配数据库信号

if (String(pgm_read_word_near(&MH[i])) == TXT) {

Serial.println(char(pgm_read_byte_near(&ME[i])));

//执行显示区数据移位

for (byte i = 0; i < 20; i++) {

TmpString[i] = TmpString[i + 1];

}

TmpString[20] = pgm_read_byte_near(&ME[i]); //写到显示区最后的位置

CM();

}

}

DTL = 255; //无信号 禁用译码

}

}

/*=========================================================

计算间隔

=========================================================*/

void Minterval()

{

if (map(Buffer[127], 63, 31, 0, 31) >= TFL) {

beep.tone(440);

NEL = true;

} else {

beep.noTone();

NEL = false; //根据过滤获取电平情况

}

if (NEL != EL) {

//电平发生了变化

CIT2 = ( millis() / 10.0) - CIT1;

CIT1 = millis() / 10.0; //获取开始计算时的时间

if (DTL != 255) translation(); //译码

//计算最长和最短电平

if (EL == true) {

if (CIT2 > MS ) {

if (CIT2 >= ML - CILTF && CIT2 <= ML + CILTF || ML == 0) {

ML = CIT2;

DTO = ML + CILTF;

} else {

if (CIT2 > ML && CIT2 <= ML * 4) {

ML = CIT2;

DTO = ML + CILTF;

}

}

}

} else {

//低电平

if (CIT2 >= DTO) {

//在稍微长的时间收到信号  可能是数据开头 到这里代表已经成功学习信号规律

DTL = 0; //写入位置为0

CM();

}

}

if (CIT2 <= ML - CILTF && CIT2 > 5) {

MS = CIT2;

}

if (ML != 0 && MS != 0) {

CILTF = ((ML + MS) / 2.0) * 0.6;

}

EL = !EL; //反转电平状态

}

if (( millis() / 10.0) >= CIT1 + DTO && DTL != 255) {

TOStr(); //超时

}

}

/*=========================================================

采样和移位

=========================================================*/

void sampling()

{

//执行数据移位

for (byte i = 0; i < 127; i++) {

Buffer[i] = Buffer[i + 1];

}

//执行采样

Buffer[127] = map(analogRead(RxPin), 0, 1023, 63, 31);

}

/*=========================================================

画出波形

=========================================================*/

void DrawWav()

{

//显示波形输入

for (byte i = 0; i < 127; i++) {

arduboy.drawLine(i, 64, i, Buffer[i], 1);

}

arduboy.drawLine(0, 31, 128, 31, 1);  //波形上端的隔离线

arduboy.drawLine(0, map(TFL, 0, 31, 63, 31), 128, map(TFL, 0, 31, 63, 31), 1); //干扰过滤线

}

/*=========================================================

ADC深度设置

=========================================================*/

void ADCSET()

{

if (ADCMod == 0) setP4();

else if (ADCMod == 1) setP8();

else if (ADCMod == 2) setP16();

else if (ADCMod == 3) setP32();

else if (ADCMod == 4) setP128();

}

/*=========================================================

ADC深度设置

=========================================================*/

void setP32( )

{

ADCSRA |=  (1 << ADPS2);  // 1

ADCSRA &=  ~(1 << ADPS1);  // 0

ADCSRA |=  (1 << ADPS0);  // 1

}

void setP16( )

{

ADCSRA |=  (1 << ADPS2);  // 1

ADCSRA &=  ~(1 << ADPS1);  // 0

ADCSRA &=  ~(1 << ADPS0);  // 0

}

void setP8( )    // prescaler = 8

{

ADCSRA &=  ~(1 << ADPS2);  // 0

ADCSRA |=  (1 << ADPS1);  // 1

ADCSRA |=  (1 << ADPS0);  // 1

}

void setP4( )    // prescaler = 4

{

ADCSRA &=  ~(1 << ADPS2);  // 0

ADCSRA |=  (1 << ADPS1);  // 1

ADCSRA &=  ~(1 << ADPS0);  // 0

}

void setP128( )   // 默認就是這樣

{

ADCSRA |=  (1 << ADPS2);  // 1

ADCSRA |=  (1 << ADPS1);  // 1

ADCSRA |=  (1 << ADPS0);  // 1

} // setP128

/*=========================================================

测试工具

=========================================================*/

void DIAGNOSTIC() {

long T0 = millis() / 1000.0 + 5;

while (T0 > long(millis() / 1000.0)) {

if ((arduboy.pressed(B_BUTTON))) resetFunc();

arduboy.clear();

arduboy.setCursor(0, 0);

arduboy.println(F("DIAGNOSTIC"));

arduboy.print(F("Continue for "));

arduboy.print(T0 - (millis() / 1000.0));

arduboy.print(F(" S"));

arduboy.setCursor(0, 56);

arduboy.println(F("Press B Key Cancel"));

arduboy.display();

}

//测试按键

byte TB[6];

for (T0 = 0; T0 < 6; T0++) {

TB[T0] = 255;

}

while (int(TB[0] + TB[1] + TB[2] + TB[3] + TB[4] + TB[5]) != 0) {

if ((arduboy.pressed(UP_BUTTON)) && TB[0] != 0) TB[0]--;

if ((arduboy.pressed(DOWN_BUTTON)) && TB[1] != 0) TB[1]--;

if ((arduboy.pressed(LEFT_BUTTON)) && TB[2] != 0) TB[2]--;

if ((arduboy.pressed(RIGHT_BUTTON)) && TB[3] != 0) TB[3]--;

if ((arduboy.pressed(A_BUTTON)) && TB[4] != 0) TB[4]--;

if ((arduboy.pressed(B_BUTTON)) && TB[5] != 0) TB[5]--;

arduboy.clear();

arduboy.println(F("Button test"));

arduboy.println();

arduboy.print(F("UP    "));

arduboy.println(TB[0]);

arduboy.print(F("DOWN  "));

arduboy.println(TB[1]);

arduboy.print(F("LEFT  "));

arduboy.println(TB[2]);

arduboy.print(F("RIGHT "));

arduboy.println(TB[3]);

arduboy.print(F("A     "));

arduboy.println(TB[4]);

arduboy.print(F("B     "));

arduboy.println(TB[5]);

arduboy.display();

}

delay(1000);

//测试屏幕

for (T0 = 0; T0 < 6; T0) {

if ((arduboy.pressed(A_BUTTON))) {

T0++;

delay(200);

}

arduboy.clear();

if (T0 == 0) arduboy.fillRect(0, 0, 128, 64, 1); else if (T0 == 2) arduboy.drawRect(0, 0, 128, 64, 1); else if (T0 == 3 || T0 == 4) {

for (int y = 0; y < 64; y++ ) {

for (int x = 0; x < 129; x++ ) { //129不解释

if ( (x + y) & 1 ) {

arduboy.drawPixel(x + T0 - 4, y, 1);

}

}

}

} else if (T0 == 5) {

for (int y = 0; y < 8; y++ ) {

for (int x = 0; x < 21; x++ ) { //129不解释

arduboy.print(F("@"));

}

arduboy.println();

}

}

arduboy.display();

}

//EEPROM测试

for (T0 = 0; T0 < EEPROM.length(); T0++) {

arduboy.clear();

byte Ran = random(255);

int EP, EF;

arduboy.println(F("EEPROM TEST"));

arduboy.println();

arduboy.print(F("Add     "));

arduboy.print(T0);

arduboy.print(F(" / "));

arduboy.println(EEPROM.length() - 1);

arduboy.print(F("Write   "));

arduboy.println(Ran);

EEPROM.write(T0, Ran);

arduboy.print(F("Read    "));

arduboy.println(EEPROM.read(T0));

if (EEPROM.read(T0) == Ran) {

arduboy.println(F("        PASS"));

EP++;

} else {

arduboy.println(F("Fail"));

EF++;

delay(1000);

}

EEPROM.write(T0, 0);

arduboy.println();

arduboy.print(F("PASS "));

arduboy.print(EP);

arduboy.print(F("   Fail "));

arduboy.println(EF);

arduboy.display();

}

delay(1000);

//测试完成

arduboy.clear();

arduboy.println(F("TEST OK!"));

arduboy.println();

arduboy.println(F("A Key Reset All"));

arduboy.display();

while (!(arduboy.pressed(A_BUTTON))) {}

resetFunc();

}